ГАПОУ НСО Новосибирский машиностроительный колледж

Методические указания по решению контрольных работ

ОП.04 Материаловедение

по профессии среднего профессионального образования

по программе подготовки специалистов среднего звена

15.02.08 (151901) Технология машиностроения

Заочное отделение

Новосибирск 2018 г.

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование производства, выпуск современных разнообразных машиностроительных конструкций, специальных приборов, машин и различной аппаратуры невозможны без дальнейшего развития производства и изыскания новых материалов, как металлических, так и неметаллических.

Материаловедение является одной из первых технических дисциплин, основы которой широко используются при курсовом и дипломном проектировании, а также в практической деятельности техника.

Прогресс в области машиностроения тесно связан с созданием и освоением новых, наиболее экономичных материалов, обладающих самыми разнообразными механическими и физико-химическими свойствами. Свойства материала определяются его внутренним строением, которое, в свою очередь, зависит от состава и характера предварительной обработки. В курсе «Материаловедение» изучаются физические основы этих связей.

Оформление контрольной работы. Контрольную работу оформляют на листах бумаги формата А4. Текстовый материал выполняют в печатном или разборчивом рукописном виде. Схемы, таблицы и рисунки нумеруют сквозной нумерацией. Все страницы пронумеровывают.

При выполнении контрольной работы перед каждым ответом на вопрос записывают текст вопроса с указанием его номера. Все ответы должны быть краткими по форме, но вместе с тем достаточно полными и точными по содержанию. Все необходимые расчеты производят с точностью до 0,1. Ответы на теоретические вопросы иллюстрируют конкретными примерами. На последней странице контрольной работы указывают перечень использованных литературных источников.

К выполнению контрольных работ можно приступать только после полной проработки соответствующего программного материала раздела «Материаловедение».

Содержание дисциплины «Материаловедение»

Тема 1 Строение и свойства материалов

Свойства и строение металлов. Их общая характеристика и методы исследования. Атомное строение. Металлическая связь. Кристаллические решетки. Несовершенства реальных кристаллов.

Кристаллизация металлов. Условия и механизм кристаллизации. Закон кристаллизации. Превращения в твердом состоянии. Строение металлического слитка.

Механические свойства и пластическая деформация. Основные методы определения механических свойств металлов. Упругая и пластическая деформация; разрушение. Виды прочности. Влияние различных факторов на прочность и пластичность металлов и пути их увеличения.

Вопросы для самоконтроля

1. Изобразите кристаллические решетки железа и титана.

2. Перечислите дефекты кристаллического строения материалов.

3. Расскажите, как происходит процесс первичной кристаллизации металлов.

4. Объясните, что такое вторичная кристаллизация и в каких случаях она протекает в металлических сплавах.

5. Объясните, что такое наклеп и рекристаллизация.

6. Расскажите, как влияет горячая и холодная пластическая деформация на структуру и свойства металла в готовых изделиях.

7. Перечислите механические свойства материалов, характеризующие их прочность. Приведите расчетные формулы.

8. Приведите расчетные формулы для определения пластичности.

Тема2. Диаграмма состояния « Железо-цементит»

Строение железоуглеродистых сплавов. Структуры и свойства сплавов. Характеристика железоуглеродистых сплавов. Фазы и структуры железоуглеродистых сплавов. Влияние химических элементов на свойства железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния «железо-цементит» и ее характеристика

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите однофазные структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Пользуясь диаграммой, укажите предельные концентрации в них углерода.

2. Используя диаграмму состояния системы «железо-углерод», укажите температуру образования двухфазных структурных составляющих и содержание в них углерода.

3. Определите микроструктуру стали У12 при температуре 750° С.

4. Пользуясь диаграммой состояния системы «железо-углерод», определите точки А1 и А3 для стали 40.

5. Объясните характер изменения механических свойств стали при увеличении в ней содержания углерода.

Тема3. Термическая и химико–термическая обработка

Теория термической обработки стали. Классификация видов термической обработки. Диффузия и ее основные закономерности. Превращения при нагревании. Превращения переохлажденного аустенита в изотермических условиях и при непрерывном охлаждении. Мартенситное превращение аустенита. Превращения при отпуске закаленной стали. Свойства термически обработанной стали.

Практика термической обработки стали. Определение температуры и продолжительности нагрева под закалку и отпуск. Химическое влияние среды. Закалочные среды. Прокаливаемость. Обработка холодом. Способы закалки. Отжиг и нормализация. Пороки термически обработанной стали и способы их устранения.

Химико-термическая обработка: цементация, азотирование, цианирование, диффузионная металлизация.

Вопросы для самоконтроля

1. Изобразите схематический цикл термической обработки и укажите его основные элементы.

2. Приведите классификацию видов термической обработки.

3. Укажите назначение основных видов термической обработки.

4. Объясните сущность поверхностной закалки токами высокой частоты.

5. Перечислите стали, применяемые для цементации и азотирования.

6. Укажите назначение цементации и азотирования.

Вопросы по контрольной работе №1

1.Дайте определение понятиям металл, металлический сплав

2.Напишите формулу прочности материалов, объясните какое  механическое свойство, определяет эта характеристика

3.Кратко опишите метод испытания материалов на растяжение с приведением  диаграммы растяжения

4.Определите, какой из материалов пластичней, если длина первого образца 100мм, длина второго 110мм, а удлинились они на одинаковую величину 5мм

5.Определите диаметр образца, который подвергался испытанию на прочность ,если предел прочности 60 кгс/мм2 . максимальная нагрузка 500 кгс

6.Кратко опишите методы испытания металлов на твердость методами Бринелля, Роквелла и Виккерса и объясните их практическое применение

7.Определите ударную вязкость, если на разрушение образца была затрачена работа 110 Дж, сечение образца 5×8 мм

8.Раскройте понятие механической смеси, твердому раствору и химическому соединению. Приведите примеры

9.Укажите основные критические точки, фазовые и структурные

составляющие железоуглеродистых сплавов, используя рисунок

диаграммы « железо-цементит»

10.Укажите, как влияет на свойства сталей содержание углерода и

примесей

11.Дайте определение доэвтектоидным, эвтектоидным и заэвтектоидным

сталям

12.Объясните отличия, с точки зрения металлографического анализа,

заэвтектоидных и эвтектоидных сталей

13.Укажите цель любого процесса термической обработки и основные

факторы его воздействия

14. Перечислите виды термической обработки в зависимости от

температуры нагрева

15.В каком температурном интервале образуется сорбит при

изотермическом превращении аустенита

16.К чему приводит повышение температуры нагрева доэвтектоидной

стали под закалку от (Ас1+500) до (Ас3+ 500)

17.Укажите основное отличие мартенсита от аустенита, из которого он

образуется

18.Определите, чем отличается структура стали  У12  после закалки от

температуры немного выше АС1

19.Объясните.что представляет собой С-образная диаграмма термического нагрева. Ответ проиллюстрируйте

20. Укажите , с какой целью проводится отпуск стали

21. Какой основной процесс происходит при отпуске?

22.Как изменяется структура стали при отпуске до 6000

23.С каким процессом при отпуске связано уменьшение напряжение в стали ? Ответ обоснуйте

24.К каким видам изделий применяется высокотемпературный отпуск?

25.Дайте характеристику видам отжига и дефектам, происходящим при этом виде термической обработки

26.Перечислите и кратко опишите операции химико-термической обработки

27.Какие превращения происходят при цементации, азотировании, цианировании и диффузионной металлизации в поверхностном слое деталей

28.Какие стадии существуют при химико-термической обработке? Дайте

им характеристику

29.Укажите, какие дефекты возникают при ХТО и как их устранить

30. Перечислите, какие свойства приобретает поверхностный слой детали

после ХТО

Тема 4 Чугуны

Доменный процесс и его стадии. Классификация  чугунов. Белый чугун. Литейный серый чугун. Ковкий чугун. Высокопрочный чугун. Специальные виды чугуна: антифрикционные и легированные. Основные требования к каждому виду чугуна. Структура, свойства, маркировка и область применения чугунов

Вопросы для самоконтроля

1.Что называется чугуном?

2.Расскажите классификацию чугуна

3.Каким образом получают чугун?

4.Какие виды чугунов вы знаете?

5.Какое влияние оказывает углерод, сера и фосфор на свойства чугунов?

6. Раскройте принцип маркировки чугунов и область их применения

Тема 5 Стали

Классификация сталей. Производство сталей. Кислородно-конверторный; мартеновский и электродуговой процессы.

Углеродистые конструкционные стали. Общие сведения. Классификация и маркировка. Углеродистые конструкционные стали обыкновенного качества и качественные. Структура ,свойства, типовая термообработка, область применения.

Легированные стали и сплавы. Общие сведения. Классификация и маркировка. Конструкционные стали. Строительные и цементируемые стали. Улучшаемая сталь.  Стали с особыми свойствами. Стали для упругих элементов и шарикоподшипников. Основные требования к каждой группе материалов. Структура, свойства , типовая термообработка, область применения.

Стали для режущего  и штампового инструмента Быстрорежущие инструментальные стали .Основные требования к этой группе сталей. Красностойкость сталей. Особенности термической обработки. Маркировка и область применения.

Вопросы для самоконтроля

1. Приведите классификацию конструкционных сталей.

2. Объясните, почему стали обыкновенного качества нельзя использовать для ответственных деталей.

3. Перечислите, на какие группы по содержанию углерода делят качественные углеродистые стали.

4. Укажите маркировку конструкционных углеродистых и легированных сталей.

5. Определите назначение легирующих элементов в низколегированных и нержавеющих сталях.

6. Назовите марки сплавов с особыми физическими свойствами.

7. Расскажите, как обеспечить высокую коррозионную стойкость.

8. Укажите, какие стали и сплавы используют для работы при повышенных температурах.

Тема 6 Твердые сплавы и минералокерамические материалы. Сверхтвердые материалы (СТМ)

Порошковая металлургия. Классификация твердых сплавов и минералокерамических материалов. Спеченные твердые сплавы (группы ВК; ТК и ТТК) Структура, свойства, маркировка и область применения.

Литые твердые сплавы. Особенности получения, свойства, маркировка и применение.

Минералокерамические материалы.  Микролиты, керметы, керамика на основе карбида титана и нитрида кремния. Методы получения, структура, маркировка, свойства.  Красностойкость материалов и область применения.

Алмазы природные и синтетические.  Сверхтвердые материалы . Группы СТМ и область их применения.

Вопросы для самоконтроля

1.Дайте определения твердых сплавов и минералокерамических материалов.

2.Что такое литые твердые сплавы?

3.Какая область металлургии называется порошковой?

4.Для каких целей применяются изделия из металлических порошков, их преимущества по сравнению с другими технологиями .

5.Какова классификация твердых сплавов и минералокерамических материалов?

Вопросы по контрольной работе №2

- Изложите ход доменного процесса выплавки чугуна, напишите

происходящие при этом реакции.

2. Охарактеризуйте продукты доменного производства и применение их в

народном хозяйстве.

3.Дайте краткую характеристику литейным серым чугунам по структуре ,

химическому составу и свойствам.

4.Укажите, как влияет углерод, кремний, марганец, сера и фосфор на свойства литейного серого чугуна

5.Охарактеризуйте особенности получения ковкого чугуна

6.Раскройте технологию получения высокопрочного чугуна, его структуру и свойства

7.Дайте общую характеристику специальных чугунов

8. На примере марок чугунов раскройте принцип их маркировки согласно стандартам

9.Опишите процессы получения стали и дайте им сравнительную характеристику

10.Укажите этапы выплавки стали в сталеплавильных агрегатах

11.Дайте общую характеристику сталей по химическому

составу,качеству, назначению, способу раскисления и структуре

12.Опишите влияние углерода и постоянных примесей на механические и

технологические свойства сталей

13.Дайте краткую характеристику углеродистым сталям обыкновенного

качества и качественным по составу, свойствам, применению.

14. Раскройте принцип маркировки углеродистых конструкционных

сталей и приведите примеры

15.Опишите влияние структуры и легирующих элементов на

механические  свойства сталей

16.Укажите классификацию легированных сталей по содержанию

легирующих элементов, качеству, назначению

17.Дайте характеристику сталям, предназначенным для изготовления

деталей, подвергаемых улучшению

18.Опишите состав , свойства , строение  и свойства нержавеющих

сталей. Чем объясняются  высокие антикоррозионные свойства

нержавеющих сталей?

19.Укажите основные преимущества легированных инструментальных

сталей по сравнению с углеродистыми. Приведите примеры марок сталей

для изготовления режущего, измерительного и штампового инструмента

20. Расшифруйте марочный состав сталей и классифицируйте их по назначению: Ст3кп; 40; А40Г; 12ХНЗА;ШХ15СГ; У7А; 9Г2Ф; Р9К5

21.Дайте определение порошковой металлургии и кратко охарактеризуйте свойства металлических порошков

22. Укажите область применения изделий из металлических порошков, их преимущества по сравнению с другими технологиями.

23. Изложите свойства, особенности структуры и сущность технологии изготовления металлокерамических твердых сплавов. Приведите классификацию, маркировку по ГОСТ и область применения этих сплавов.

24.Охарактеризуйте твердосплавные сменные пластины, выпускаемые для режущего инструмента, и укажите их преимущество перед напаиваемыми

25.Напишите марки, свойства и область применения безвольфрамовых твердых сплавов

26. Дайте характеристику минералокерамическим материалам .Укажите марки и область их применения

27. Изложите общую характеристику алмазов и алмаз подобных материалов, используемых в машиностроении

28. Для чего в машиностроительной практике производится металлизация алмазов?

29. Какие материалы относятся к сверхтвердым (СТМ)?  Укажите их

свойства и область применения

30. Дайте характеристику композиционным материалам. В чем заключается особенность композиционных материалов на неметаллической матрице?

Тема 7 Цветные металлы и сплавы на их основе

Цветные металлы и сплавы на их основе. Общие сведения. Преимущества и недостатки в сравнении со сталью. Область применения. Классификация по различным признакам и маркировка. Требования Регистра России.

Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы, их свойства и применение.

Алюминий и его сплавы. Литейные и деформируемые сплавы, их свойства и применение. Термическая обработка сплавов. Спеченные алюминиевые сплавы.

Магний и его сплавы.

Титан и его сплавы. Промышленные титановые сплавы, их свойства и применение. Термообработка сплавов.

Подшипниковые материалы. Баббиты на оловянной и свинцовой основах. Прочие подшипниковые материалы: бронзы, антифрикционный чугун, сплавы на алюминиевой и цинковой основах.

Вопросы для самоконтроля

- Какие металлы относятся к цветным?

2.Что называется латунью?

3. Что называется бронзой?

4. Как классифицируются медные сплавы?

5.Какие сплавы относятся к алюминиевым?

6.Для каких целей применяются алюминиевые, бериллиевые и магниевые сплавы?

7.Каковы основные недостатки титановых сплавов?

8.Дайте краткую характеристику олова, цинка и свинца

Тема 8 Неметаллические материалы

Общие сведения. Классификация и область применения. Строение и механические свойства. Аморфные и кристаллические полимеры.

Пластмассы. Состав и классификация. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Наполненные пластмассы. Пенопласты.

Эластомеры. Особенности строения и свойства каучуков. Резина, ее состав и свойства.

Лакокрасочные материалы. Клеи. Общие сведения, состав и классификация.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется пластмассой?

2. Объясните поведение пластмасс при повышении температуры.

3. Что такое полимеры?

4.Какие пластмассы называются наполненными и почему?

5. Укажите применение естественных и синтетических смол.

6. Перечислите, какие детали изготовляют из слоистых пластиков

7.Перечислите основные виды термопластов, их свойства и области применения изделий из них

Вопросы по контрольной работе № 3

1.Напишите определение, классификацию и краткую характеристику цветных металлов и сплавов.

2.Дайте краткую характеристику меди, раскройте принцип маркировки технической меди и приведите примеры.

3.Укажите  сплавы, выпускаемые на основе меди, опишите их свойства и применение.

4. Объясните принцип  маркировки латуни и бронзы. Приведите примеры

5.Напишите, как влияют легирующие элементы на свойства латуни.

6.Расшифруйте марки медных сплавов: Л96; Л60; ЛАЖ60-1-1; ЛО70-1; ЛМцА57-1-1; БрО3Ц12С25; БрО5С25; БрО4Ц7С5

7. Дайте характеристику технически чистого алюминия и укажите примеры марок.

8. Изложите характеристику и классификацию сплавов, полученных на основе алюминия

9. Объясните, что такое плакированный дюралюмин?

10. Укажите, с какой целью модифицируют сплав силумин.

11. Перечислите примеры применения конструкционных элементов из алюминиевых сплавов.

12.Напишите краткую характеристику бериллия и область его применения.

13.Охарактеризуйте технически чистый магний, приведите примеры марок и область применения магния.

14. Дайте характеристику свойствам титана и назовите марки технического титана

15. Напишите марки титановых деформируемых сплавов, дайте их характеристику и укажите область применения

16. Укажите, какие материалы относятся к подшипниковым?

17.Дайте определение и краткую характеристику баббитов. Напишите их марки, свойства и применение.

18.Укажите, каким требованиям должны удовлетворять антифрикционные сплавы?

19.На какие группы по источникам сырья делятся неметаллические материалы?

20.Какие материалы называются пластмассами?

21.Укажите, какие вещества в производстве пластмасс применяются в качестве связующих, наполнителей, пластификаторов, красителей.

22 Чем различаются термореактивные и термопластичные пластмассы

23. Перечислите, какие детали изготовляют из слоистых пластиков.

24. Объясните, что представляют собой эластомеры.

25. Укажите состав и свойства резин.

26. Напишите,что такое эбонит и где он применяется?

27.Объясните, в чем заключается сравнительная оценка свойств лакокрасочных покрытий.

28.Укажите, какие преимущества имеют клеевые соединения по сравнению с другими видами соединений.

29. Что такое рабочая способность (жизнеспособность )клея?

30. Перечислите основные прокладочные материалы.

Библиографическая литература

Основные источники:

1. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ.учреждений сред. Проф. Образования /О.С. Моряков.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 288с.

2. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учебник для нач.проф. образования: учеб. Пособие для сред. Проф образования /А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- 4-е изд., стер.-М.6 Издательский центр « Академия», 2006.- 240с.

3. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) Под ред. Заплатина В.Н. (4-е изд., перераб.) учеб, пособие 2012 г.Заплатин В.Н.

4.Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и                    металлообработке Под ред. Заплатина В.Н. (1-е изд.) учеб, пособие 2010 г.Заплатин В.Н.

5. Материаловедение: Контрольные материалы (1-е издЛ / учеб, пособие 2010 г. Соколова Е.Н.

Дополнительные источники:

1. Конструкционные материалы. Справочник под редакцией д-ра техн. наук Б.Н. Арзамасова. Москва, "Машиностроение", 2009.

2. В.М. Зуев. Термическая обработка металлов- М.: Высшая школа, 2009.

3. CD "Материаловедение"

4. Евстратова Н.Н. / Н.Н. Евстратова, В.Т. Компанеец, В. А. Сухарникова.- Ростов н/Д: Феникс, 2006-268 с.

Интернет-ресурсы:

Materialscience.ru

.